[image: image1.jpg]Uerna kyrosa  Llerna kyTosa Lierna waniekpyrna Lierna uukosa Uerna kyrosa
rnaaka "KpumcsKa" "Tpomits"  “Mapmyposa” “Tlpomits"



Тема уроку:  Мурування цегляних стовпів.

Мета уроку: 
· Навчити прийомам мурування стовпів, вміти вибрати раціональну технологію виконання робіт.  

· Розвивати аналітичне мислення і здатність приймати рішення. 

Тип уроку:  комбінований

Метод навчання:  рольова гра.

Оцінювання:  знання оцінюються загальною оцінкою за 12 - бальною системою.

Дидактичне забезпечення:  тести.

Матеріально – технічне забезпечення:  макети цегли, інструмент муляра (нормо – комплект), макет стовпа, схеми порядового мурування стовпів.

Хід уроку:
І. Організаційна частина – 3 хвилини.

-   перевірка списового складу групи;

-   підготовка готовності групи до уроку.

[image: image6.jpg]


ІІ. Пояснення нового матеріалу – 30 хвилин

· повідомлення теми і мети уроку;

· актуалізація знань учнів:
1. Що називається системою перев’язування? (Це порядок укладання цеглин відповідно до правил розрізки мурування).

2. Перев’язування яких швів розрізняють? (Вертикальних, поздовжніх, поперечних).

3. Види перев’язування швів? 

(Однорядна (ланцюгова) утворюється чергуванням тичкових і ложкових рядів.

Багаторядна система має тичкові ряди через п’ять або три ложкових.

Трирядна утворюється за допомогою чергування трьох ложкових рядів і одного тичкового).

На екрані учням показують різні системи перев’язки швів, а вони повинні назвати їх.

· Викладач демонструє виконання прийомів мурування стовпів на мініцеглинах.

[image: image7.jpg]q

4-d pad
-d pA

J

-d prd

2





Мурування цегляних стовпів:
        а) 2х2 цеглини             б) 2х1,5 цеглини          в)2х2,5 цеглини
Мурування цегляних стовпів із застосуванням сучасних матеріалів

[image: image15.jpg]'
’

/"';L v

14 1

e

rMOLG.

-
]
2
<
&
"
<
z
8
»
[
n
«
8




CERESIT CT 21     СУМІШ ДЛЯ МУРУВАННЯ

Властивості

- попереджає утворення «мостиків холоду»

- зменшує  тепловитрати через огороджувальні конструкції

- висока адгезія до фундаментів

- водостійка

- морозостійка

- тривалий час схоплення (використання на протязі 4 годин)

- екологічно чиста

Підготовка основи

[image: image8.png]Binmitkn onopHux 11osepxoHe

Tobumna c\voaua

BiLXAUMHHS 1108EDXONb |
Ky i MypyBaKHS it

Hepisroci Ha
BepIKANbHIT
106epXHi
TypyBarHsi,
BvsiBner 1pn
HaKiIauaHH peika
HOBKNHOW 2 M

ToBumHa WIS
MypyBarHst

MR Biceit
c1081a bid
PO36UBAYHIX BiCei



 Розчинна суміш для тонкошарової кладки зовнішніх та внутрішніх стін з легкобетонних і силікатних  блоків (товщина швів від 1 до 5 мм). Підготовка основи при наклейці блоків здійснювається ¬ згідно з СНіП 3.04.01-87 та ДБН В 2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною ,без видимих руйнувань. Блоки перед укладанням або наклейкою необхідно очистити від пилу, бруду та інших речовин, що перешкоджають адгезії СТ 21 до основи, і видалити пухкі місця.
Виконання робіт
 Суху суміш зачинити чистою водою (температура води +15 - 25 °С) з розрахунку 0,28-0,3 л води на 1 кг сухої суміші і перемішати за допомогою низькообертової дрилі до отримання однорідної маси без грудок. Далі розчинна суміш укладається на стикуючі  поверхні цегли або на підстави, на які вони згодом наклеюються, і розрівнюється зубчастим шпателем. Величина зубців залежить від правильності і точності розмірів цегли і блоків і може змінюватися від 4 до 10 мм. Цеглини встановлюються на розподілену розчинову суміш.

Примітки

 Роботи слід виконувати в сухих умовах при  температурі основи від +5 °С до +30 °С. Всі вищевикладені  рекомендації ефективні при температурі +20 °С і відносній вологості 60%. В інших умовах технологічні властивості розчинної суміші можуть змінитися. 
Ceresit СТ 21 містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі з ним необхідно берегти очі і шкіру. У разі потрапляння  розчину в очі, їх слід промити водою і звернутися за допомогою до лікаря.

· Повідомлення про можливі помилки, їх причини та способи усунення.

[image: image9.jpg]



[image: image2.jpg]



· Викладач видає учням завдання на спостереження. На екрані – прийоми мурування стовпів (правильний, з помилкою).  Учням необхідно визначити, які з операцій зроблені неправильно та аргументувати обраний варіант.

УВАГА !!! Оберіть правильний варіант мурування стовпа
2х2 цеглини
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image3.jpg]4-d prd

J-d pad

2-d pad

1d pad




· Навчання учнів техніці безпеки при муруванні стовпів.

· Перед роботою потрібно перевірити справність інструменту: на робочих поверхнях не повинно бути ушкоджень, деформацій, задирок. Ручки повинні бути насаджені міцно і правильно. 

· Каменяр зобов'язаний працювати в рукавицях для оберігання шкіри від механічних пошкоджень. 

· Кладка ведеться з перекриттів або риштовання, які встановлюють на чисту рівну поверхню. 

· Цегла і розчин, інструмент не повинні заважати проходу робітників. 

· Ширина проходу повинна бути не менше 60 см, на такій же відстані укладають матеріали від стіни. 

· Підйом цегли на підмостки й ліси здійснюють на піддонах за допомогою футлярів, з яких падіння цегли неможливо. 

· Футляри і захоплення повинні мати пристрої, що запобігають мимовільне випадання цегли при підйомі на підмостки. 

· Порожні піддони, футляри, захоплення не можна скидати з поверхів, їх треба опускати за допомогою крана. 

· Рівень цегляної кладки повинен бути на 15 см вище рівня настилу риштовання.

·  За станом лісів і риштовання (з'єднань, кріплень, настилу і огороджень) встановлюють систематичне спостереження. 

· Щодня після закінчення роботи підмостки очищають від сміття і перед початком, зміни їх перевіряють майстер, який керує відповідною ділянкою робіт на даному об'єкті, і бригадир.

[image: image4.png]



ІІІ. Закріплення нового матеріалу – 12 хвилин
Пропонується дати відповіді на тести. Завдання оцінюється по 2 бали.

Тести
1. Яка система перев’язки стовпів заборонена при муруванні стовпів?

· однорядна

· многорядна

· трьохрядна

2. З укладки якого ряду починають кладку стовпів?
· тичкового

· ложкового
3. На якій відстані розкладають купки цеглин від місця мурування? 

· 100 мм

· 500-600 мм

· 200 мм

4. [image: image14.jpg]


Як завтовшки розтеляється розчин при мурування стовпів?

· до 10 мм.

· до 30 мм.

· до 20 мм.

5. Які розміри цегли?

· 250×120×120 мм.

· 250×120×65 мм.

· 250×250×138 мм

6. Чим підсилюється кладка стовпця?

· арматурою

· розчином

· дерев’яною дошкою

 На закріплення теми необхідно змурувати стовпці перетином 2×2 та 2×1,5 цеглини.

IV.Домашнє завдання

 В. Кошман «Матеріалознавство і технологія кам’яних робіт» ст. 198-201.

[image: image5.jpg]



